Практическая работа № 1

Тема: «Анализ характеристик вычислительных систем»

1. Цель и задачи работы

Цель: Овладеть методами сравнительного анализа производительности основных компонентов вычислительных систем.

Задачи:

- Освоить методику анализа производительности центрального процессора (CPU)

- Изучить методы оценки эффективности подсистемы памяти

- Научиться анализировать производительность дисковой подсистемы

- Освоить методы сравнительного анализа конфигураций вычислительных систем

- Научиться оценивать общую производительность системы

2. Теоретическая часть

2.1. Ключевые компоненты вычислительной системы

Центральный процессор (CPU):

- Тактовая частота (ГГц) - количество тактов в секунду

- Количество ядер и потоков - возможность параллельной обработки

- Архитектура - микроархитектура (Zen, Core, etc.)

- Кэш-память (L1, L2, L3) - быстрая память для хранения часто используемых данных

- Техпроцесс (нм) - размер транзисторов, влияет на энергоэффективность

Подсистема памяти:

- Тип памяти (DDR4, DDR5) - поколение технологии

- Объем (ГБ) - общее количество памяти

- Частота (МГц) - скорость работы памяти

- Тайминги (CL, tRCD, tRP, tRAS) - временные задержки

- Режим работы (одноканальный/двухканальный) - использование нескольких каналов

Дисковая подсистема:

- Тип накопителя (HDD, SSD SATA, NVMe) - технология хранения данных

- Скорость чтения/записи (МБ/с) - скорость передачи данных

- IOPS (операций ввода-вывода в секунду) - производительность при работе с мелкими файлами

- Время доступа (мс) - задержка при обращении к данным

2.2. Метрики производительности

Для CPU:

- IPC (Instructions Per Cycle) - инструкций за такт

- Время выполнения задач

- Производительность в синтетических тестах

Для памяти:

- Пропускная способность (ГБ/с)

- Latency (нс) - время задержки

Для накопителей:

- Скорость последовательного чтения/записи

- Производительность при случайном доступе

- Время загрузки системы

3. Практические задания

Задание 1. Анализ характеристик процессора

| Характеристика | Intel Core i5-12400 | AMD Ryzen 5 5600X |
| --- | --- | --- |
| Количество ядер | 6 | 6 |
| Количество потоков | 12 | 12 |
| Базовая частота | 2.5 ГГц | 3.7 ГГц |
| Turbo частота | 4.4 ГГц | 4.6 ГГц |
| Кэш L3 | 18 МБ | 32 МБ |
| Техпроцесс | 10 нм (Intel 7) | 7 нм |
| TDP | 65 Вт (до 117 Вт Turbo) | 65 Вт |

Вывод по анализу процессоров:

Влияние размера кэша L3: Процессор AMD обладает существенно большим объемом кэша 3-го уровня (32 МБ против 18 МБ). Это минимизирует количество обращений к более медленной оперативной памяти, что дает Ryzen 5 5600X заметное преимущество в задачах, чувствительных к задержкам.

Разница в частотах: У процессора AMD значительно более высокая частота (3.7 ГГц против 2.5 ГГц у Intel), что гарантирует лучшую отзывчивость системы при длительных нагрузках.

Энергоэффективность (TDP): Базовый TDP равен 65 Вт. Однако из-за разницы в архитектуре и техпроцессе, i5-12400 при снятии лимитов мощности (PL2) в Турбо-режиме может потреблять до 117 Вт, что потребует более производительной системы охлаждения, чем для 7-нм процессора от AMD, который остается холодным.

Задание 2. Анализ подсистемы памяти

Расчет физической задержки и пропускной способности:

Формула задержки: Latency (нс) = (CL / Frequency (МГц)) * 2000
DDR4-3200: L = (16 / 3200) * 2000 = 10.0 нс
DDR5-4800: L = (40 / 4800) * 2000 ≈ 16.67 нс

Формула пропускной способности: Bandwidth (ГБ/с) = (Frequency * 64 * 2) / 8 / 1000
DDR4-3200: B = (3200 * 128) / 8000 = 51.2 ГБ/с
DDR5-4800: B = (4800 * 128) / 8000 = 76.8 ГБ/с

| Параметр | DDR4-3200 CL16 | DDR5-4800 CL40 |
| --- | --- | --- |
| Частота (МГц) | 3200 | 4800 |
| Тайминг CL | 16 | 40 |
| Latency (нс) | 10.0 | 16.67 |
| Bandwidth (ГБ/с) | 51.2 | 76.8 |

Вывод: Переход на новое поколение памяти DDR5 дает прирост пропускной способности в 1,5 раза. Это критически важно при работе в многопоточном режиме. Однако высокая задержка (16.67 нс против 10.0 нс) из-за тайминга CL40 может немного снижать производительность в некоторых задачах, по сравнению с хорошо отлаженной DDR4.

Задание 3. Анализ дисковой подсистемы

Расчет времени передачи файла 50 ГБ:

Размер файла в мегабайтах: 50 ГБ * 1024 = 51200 МБ. В расчетах учитывается скорость записи, так как она является ограничивающим фактором при сохранении файлов.

Формула: Время (сек) = Размер файла (МБ) / Скорость (МБ/с)
Для SATA SSD: T = 51200 / 500 = 102.4 сек.
Для NVMe SSD: T = 51200 / 3000 = 17.07 сек.

| Параметр | SATA SSD | NVMe SSD |
| --- | --- | --- |
| Чтение (МБ/с) | 550 | 3500 |
| Запись (МБ/с) | 500 | 3000 |
| Время передачи 50ГБ | 102.4 сек | 17.07 сек |
| Интерфейс | SATA III | PCIe (NVMe) |

Вывод: Накопители NVMe SSD, работающие через шину PCIe, показывают лучшие показатели в скорости чтения и записи по сравнению с SATA SSD. Время копирования файла в 50 ГБ сократилось со 102 до 17 секунд, что делает NVMe безальтернативным выбором для работы.

Задание 4. Контрольные вопросы

- Какая характеристика процессора больше всего влияет на игровую производительность?
На производительность в играх в первую очередь влияет производительность на такт (IPC) ядра, высокая тактовая частота в Boost режиме, а также объем и скорость кэш-памяти, которая критически важна для снижения задержек обмена данными с видеокартой.

- Почему latency DDR5 выше, чем у DDR4, несмотря на большую частоту?
Физическая задержка (latency) зависит не только от частоты, но и от количества тактов задержки. Первые поколения DDR5 имеют существенно увеличенные тайминги (например, CL40 против CL16 у DDR4), и рост частоты не всегда математически способен полностью компенсировать это увеличение при расчете абсолютного времени в наносекундах.

- В каких задачах будет наиболее заметна разница между SATA SSD и NVMe SSD?
Разница наиболее ощутима при операциях с массивными файлами: копировании крупных архивов, видеомонтаже в разрешении 4K, работе с большими базами данных, а также при 3D-рендеринге, когда система нагружается тяжелыми текстурами.

- Как двухканальный режим памяти влияет на производительность?
Двухканальный режим удваивает пропускную способность памяти, позволяя процессору одновременно обращаться к двум модулям по 64-битной шине (в сумме 128 бит). Это кардинально снижает риск «узкого горлышка» при передаче данных, что особенно заметно в приложениях с интенсивным использованием памяти.

- Что важнее для процессора: количество ядер или тактовая частота?
Все зависит от выполняемых задач. Для повседневных задач, серфинга и большинства современных игр приоритетнее высокая тактовая частота и производительность 4-8 ядер. Для тяжелых профессиональных нагрузок (компиляция кода, 3D-моделирование, рендеринг видео, серверные вычисления) приоритетным параметром становится максимальное количество ядер и потоков.

Задание 5. Общие выводы

В ходе выполнения практической работы были успешно проанализированы ключевые компоненты современных вычислительных систем. На примере сравнения процессоров Intel и AMD, памяти DDR4 и DDR5, а также SATA и NVMe накопителей, можно сделать вывод, что общая производительность компьютера является комплексным параметром. Для обеспечения эффективной работы требуется соблюдение баланса между вычислительной мощностью процессора, пропускной способностью подсистемы памяти и скоростными характеристиками дисковой системы ввода-вывода.